阿环审表〔2025〕6号

锡林郭勒盟生态环境局

关于冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司AL型新型低碳全尾矿填充复合凝胶材料项目

环境影响报告表的批复

冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司：

你单位报送的由锡林郭勒环保投资有限公司，张伟主持编制的《冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司AL型新型低碳全尾矿填充复合凝胶材料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下：

- 建设项目基本情况

冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司拟投资368万元在厂区内建设冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司AL型新型低碳全尾矿填充复合凝胶材料项目，厂址中心坐标：E115°51′13.404″，N43°37′34.402″。主要建设内容为：建设2条粉磨生产线及依托现有1条褐煤烘干生产线作为矿渣烘干使用，设计规模为年产成品水泥120万吨，年产AL型复合凝胶材料100万吨。无新增占地。项目总投资368万元，其中环保投资为50万元，环保投资占总投资的比例为13.5%。

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录》（2024年本），该项目不属于其中“鼓励类、限制类及淘汰类”所列项目，根据《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发〔2005〕40号）第十三条的规定：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类”，因此，项目的建设符合国家产业政策要求，且符合我盟“三线一单”管控要求及国家相关法律法规政策。

在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，可使环境污染和生态破坏控制在允许范围内，从生态环境保护角度分析，该项目建设可行。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作：

（一）大气污染防治

1.施工期大气污染防治措施。设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖；建筑垃圾采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷；设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，车辆应冲洗干净后出场，严禁车辆带泥出场；施工场地每天应定时洒水降尘、对场地内运输通道及时清扫、道路定期洒水和清扫、运输车辆进入施工场地应低速行驶；施工现场要设围挡，加强施工管理，安排专职人员负责施工现场卫生管理工作。

2.项目运营期大气污染防治措施。配料库粉尘：项目建设4座配料库，分别为冬储熟料库1座、烘干矿渣库1座、石灰石库1座、粉煤灰库1座；烘干矿渣库顶配备1台脉冲布袋除尘器，除尘效率99.7%，粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA012）高空排放。冬储熟料库和石灰石库顶共用1台脉冲布袋除尘器，除尘效率99.7%，粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA046）高空排放。粉煤灰顶配备1台脉冲布袋除尘器，除尘效率99.7%，粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA045）高空排放。成品库粉尘：项目建设2套粉磨系统，每套粉磨系统中V型选粉机、球磨机和组合式选粉机分别配备1台脉冲布袋除尘器，除尘效率99.7%，粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA031-DA036）高空排放。2套粉磨系统总共配备6台布袋除尘器。成品散装仓粉尘：项目建设6座成品库，每2座成品库顶配备1台脉冲布袋除尘器，除尘效率99.7%，粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA021、DA043、DA044）高空排放。粉磨粉尘：项目建设2套粉磨系统，每套粉磨系统中V型选粉机、球磨机和组合式选粉机分别配备1台脉冲布袋除尘器，除尘效率99.7%，粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA031-DA036）高空排放。2套粉磨系统总共配备6台布袋除尘器。包装粉尘：项目包装站设置3套包装系统，每套包装系统配备1台脉冲布袋除尘器，除尘效率99.7%，粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA037、DA017、DA018）高空排放。物料转运粉尘：熟料转运皮带配备4台脉冲布袋除尘器，除尘效率99.7%，粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA026-DA029）高空排放。熟料外排装车配备2台脉冲布袋除尘器除尘效率99.7%，粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA050、DA051）高空排放。配料转运皮带配备1台脉冲布袋除尘器除尘效率99.7%，粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA049）高空排放。成品水泥斗提配备3台脉冲布袋除尘器，除尘效率99.7%，粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA036、DA038、DA039）高空排放。烘干出料皮带配备1台脉冲布袋除尘器，除尘效率99.7%，粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA069）高空排放。沸腾炉烟气：沸腾炉烟气经低氮燃烧+旋风收尘+布袋除尘器（综合处理效率99.8%）+由1根15m高排气筒（DA067）高空排放。

（二）水污染防治

1.施工期废水污染防治措施。项目生活污水依托厂区内现有措施。施工废水、施工雨水直接渗到土里或蒸发。

2.运营期废水污染防治措施。生产废水和生活污水排入厂区内污水处理站，经污水处理站处理后的水全部暂存于清水池，最终用于道路降尘和绿化，不外排。

（三）噪声污染防治

1.施工期噪声防治措施。合理安排施工时间，合理布局施工现场，使施工设备适当分散布置在施工场地，避免在同一地点安排大量设备，以避免局部声级过高，尽量采用低噪声设备；在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；设备用完后或不用时应立即关闭；施工车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。

2.运营期噪声防治措施。项目运营后，采取选用低噪声设施、基础减振、厂房隔声等噪声治理措施。

（四）固体废物处理及处置

1.施工期固体废物防治措施。建筑垃圾及时外运至指定地点处置；生活垃圾，定点收集，委托环卫部门处理。

2.运营期固体废物防治措施。一般工业固废：库顶除尘器产生的除尘灰直接回落至各贮存库内，不外排；粉磨筛分工序产生的除尘灰送至水泥包装车间，不外排；包装车间除尘器产生的除尘灰回用于包装工序，不外排；各转运点产生的粉尘回用于物料输送系统，不外排；沸腾炉除尘器产生的除尘灰回用于AL型复合凝胶材料生产线，不外排。各产尘点产生的粉尘经除尘器等装置处理，收集后直接全部回用生产线，不外排。炉渣集中收集在垃圾暂存间，定期外售综合利用。废包装袋集中收集在垃圾暂存间，定期外售综合利用。废布袋集中收集在垃圾暂存间，定期外售综合利用。现有生活垃圾集中收集在垃圾暂存间，定期由环卫部门清运处理。

（五）土壤、地下水保护措施。项目地下水污染源主要为循环冷却水池，主要是循环冷却水泄漏可能通过防渗层和包气带垂直下渗污染地下水。项目循环冷却水池依托原有防渗措施，防渗要求满足《环境影响评价技术导则 地下水》表7中地下水污染防渗分区参照表中各防渗区防渗技术要求。

（六）风险防范措施。配置相应类型和数量的灭火器（干粉灭火器等），并在火灾危险场所设置报警装置。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。车间的消防设施、器材由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。项目建成后配备相应的灭火器材，满足消防的需求；生物质颗粒的使用、储存、运输、管理按照国家标准和要求，进行设计、施工、运行，设置卫生应急措施，减少对环境、人员产生影响；各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按规定等级设计；根据车间（工序）生产过程中火灾危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。电气和仪表专业设计按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB5008-2014）执行，将能产生电火花的设备放在远离现场的配电站内，并采用密闭电器。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度:

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

（四）环境影响报告表批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过五年工程才决定开工的，应当在开工前将《报告表》报有审批权的生态环境主管部门重新审核。

（五）锡林郭勒盟生态环境局阿巴嘎旗分局和阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队对该项目建设期和运营期各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年6月12日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局阿巴嘎旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室              2025年6月12日印发