阿环审表〔2025〕7号

锡林郭勒盟生态环境局

关于智汇能源（阿巴嘎旗）有限公司32万千瓦风电配套临时混凝土搅拌站项目

环境影响报告表的批复

智汇能源（阿巴嘎旗）有限公司：

你单位报送的由锡林郭勒盟格林蓝环境科技有限公司，解兴词主持编制的《智汇能源（阿巴嘎旗）有限公司32万千瓦风电配套临时混凝土搅拌站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下：

- 建设项目基本情况

智汇能源（阿巴嘎旗）有限公司拟投资265万元在内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗查干淖尔镇查干淖尔嘎查境内建设智汇能源（阿巴嘎旗）有限公司32万千瓦风电配套临时混凝土搅拌站项目，厂址中心坐标：E114°48′33.667″，N43°36′51.464″。主要建设内容为：新建混凝土混凝土生产线2条，混凝土生产规模为51200方。总规划用地面积13726.12m2。项目总投265万元，其中环保投资21万元，环保投资占总投资的7.9%。

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录》（2024年本），该项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许建设项目，符合国家产业政策，符合地方产业政策，且符合我盟“三线一单”管控要求及国家相关法律法规政策。

在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，可使环境污染和生态破坏控制在允许范围内，从生态环境保护角度分析，该项目建设可行。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作：

（一）大气污染防治

1.施工期大气污染防治措施。厂区施工区域洒水抑尘，限制车速，采用施工围挡，避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，，运输水泥、土方、施工垃圾等易扬尘物品车辆要严密苫盖，工地内部铺洒水草袋防尘，车厢覆盖帆布防尘，合理规划施工时间和施工程序，对水泥类物资严禁露天堆放。

2.项目运营期大气污染防治措施。原料贮存粉尘：采取全封闭储料棚并使用雾炮机定期洒水抑尘。上料粉尘：配料仓上方为半封闭结构，三面围挡，仅留一侧上料口。物料输送储存粉尘：输送过程采用封闭式输送皮带，水泥、粉煤灰等粉料由筒仓输送至搅拌机过程采用密闭管道输送，储存粉尘主要由水泥、粉煤灰筒仓产生，项目水泥、粉煤灰筒仓仓顶呼吸孔均配套除尘器，每个筒仓经高效除尘滤芯净化后仓顶排放。搅拌粉尘：搅拌机上方呼吸口设袋式除尘器，且位于全封闭搅拌楼内。运输扬尘：配备洒水车每天两次洒水抑尘，砂石运输车辆严密遮盖，粉料采用密封罐车运输。备用发电机燃油尾气：发电机房设置排风扇，经引风排出后在空气中稀释扩散。

（二）水污染防治

1.施工期废水污染防治措施。生活污水经防渗化粪池处理后定期拉运，不外排；运输车辆清洗废水，经沉淀池收集后回用，不外排。

2.运营期废水污染防治措施。生活污水经防渗化粪池处理后定期拉运，不外排。生产废水经砂石分离机和三级沉淀池处理后回用于生产，不外排。

（三）噪声污染防治

1.施工期噪声防治措施。施工现场合理布局，施工建设时防止互相撞击噪声，合理安排作业时间，及时保养维修施工机械，严格按照操作规程使用各类机械，在施工厂界周围设置围挡。

2.运营期噪声防治措施。加强管理，合理布局厂区，在机械设备的基础和地面接处设隔震或减震装置或防震结构，正确合理的使用设备，建立设备定期维护、保养的管理制度，加强厂区内交通管理，运输车辆限制车速、减少车辆鸣笛。

（四）固体废物处理及处置

1.施工期固体废物防治措施。项目施工过程中产生的建筑垃圾可回收利用部分交废物收购站处理，不可回收利用的土砂石部分回填于项目区的道路及低洼场地，施工人员的生活垃圾经垃圾桶收集后拉运至当地环卫部门指定地点处理。

2.运营期固体废物防治措施。项目生活垃圾委托当地环卫部门进行清运、处置；运输车辆清洗废水经沉淀池处理后产生泥浆，泥浆暂存于在沉淀池内，沉淀的泥浆经砂石分离机分离后回用于生产；除尘灰经收集后回用于生产；混凝土废试块，作为项目施工建筑填方材料外运处理；不合格产品（废混凝土），作为项目施工建筑填方材料外运处理。运营过程中车辆依托查干淖尔镇车辆修理厂定期维护检修，产生的废机油由修理厂委托有资质单位回收处置，不在项目区暂存。

（五）土壤、地下水保护措施。砂石料、工业和生活固体废物分区堆存，设置苫布覆盖，防止雨水侵蚀；危废暂存间、防渗化粪池采取防渗措施，并设置围堰，切断影响途径。

（六）生态保护措施。严格落实项目运营期相应的环保措施，减小运营期废气颗粒物对项目周边草原的影响。进场砂石材料运输车辆采取苫盖措施，砂石料采取全封闭储料库贮存，粉料筒仓、搅拌机组等配套除尘器措施；项目厂界范围设置围挡；生产过程中严格落实环评要求的固废、废水、噪声污染防治、处置措施；禁止运输车辆随意碾压征地范围外土地；项目服务期满后即刻对厂区内生产设备进行拆除，对场地进行覆土、撒播草籽等措施进行植被恢复；对储料棚采取清理、翻耕和撒播草籽等措施进行植被恢复；对道路采取清理、翻耕和撒播草籽等措施进行植被恢复。

（七）风险防范措施。针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；对易发生火灾事故的单元实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机制，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置；厂区内的电气设备严格按照防爆区划分配置；在仓库和成品仓库等易发生火灾的设施处设立警告牌(严禁烟火)；按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度:

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

（四）环境影响报告表批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过五年工程才决定开工的，应当在开工前将《报告表》报有审批权的生态环境主管部门重新审核。

（五）锡林郭勒盟生态环境局阿巴嘎旗分局和阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队对该项目建设期和运营期各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年6月19日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局阿巴嘎旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室              2025年6月19日印发