阿环审表〔2025〕11号

锡林郭勒盟生态环境局

关于内蒙古玛尼图矿区达安煤矿项目配套选煤厂干选系统建设项目环境影响报告表的批复

阿巴嘎旗达安矿业有限责任公司：

你单位报送的由内蒙古盛立环保工程有限公司，刘君主持编制的《内蒙古玛尼图矿区达安煤矿项目配套选煤厂干选系统环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下：

- 建设项目基本情况

阿巴嘎旗达安矿业有限责任公司拟投资225.9143万元，在阿巴嘎旗吉尔嘎郎图苏木达安煤矿工业场地内建设内蒙古玛尼图矿区达安煤矿项目配套选煤厂干选系统，厂址中心坐标：E115°20′23.975″，N44°59′9.487″。主要建设内容为：TGS干选车间、原煤棚至干选车间的末混煤入料皮带栈桥、干选车间至预留矸石充填站的排矸皮带栈桥、干选车间至精煤棚的末精煤皮带栈桥。用地面积为990m2。项目总投资225.9143万元，其中环保投资37万元，环保投资占总投资的16.38%。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于鼓励类中的“三、煤炭、4．煤炭清洁高效开发利用技术：煤炭清洁高效洗选和洁净型煤技术开发与应用”项目；项目为原煤净化加工建设项目，经选煤加工后的煤炭，灰分和含硫量降低，热值提高，符合国家的能源政策。2019年3月，国家能源局以国能发煤炭〔2019〕27号下发了《国家能源局关于内蒙古玛尼图矿区达安煤矿项目核准的批复》，对达安煤矿建设项目进行了核准，配套矿井及选煤系统。项目属于达安煤矿项目配套选煤厂干选系统。项目符合国家产业政策的要求，符合地方产业政策，且符合我盟“三线一单”管控要求及国家相关法律法规政策。

在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，可使环境污染和生态破坏控制在允许范围内，从生态环境保护角度分析，该项目建设可行。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作：

（一）大气污染防治

1.施工期大气污染防治措施。制定合理的施工计划，严格划定作业区域，干燥季节应及时对现场存放的土方洒水，采用密封车辆、加盖篷布防止泥土洒落地面和采取车辆冲洗及地面洒水等防范措施，以减少道路扬尘对环境的污染影响；加强车辆的日常保养维护，使车辆工作在正常状况下，合理安排行车路线，减少道路制约和交通不畅造成的高排放，使用含铅低的燃油，提高使用燃油的质量。

2.项目运营期大气污染防治措施。末原煤棚装卸堆存产生的扬尘：末原煤棚采用全封闭结构，棚内设置1套雾炮洒水降尘装置；干选车间产生的颗粒物：经集气罩收集通过布袋除尘器处理后经高15m、直径1.25m的排气筒排放，剩余未被收集的粉尘经全封闭车间沉降后无组织排放；末煤煤炭输送及转载点扬尘：各输送皮带机均采取封闭式结构，输送机栈桥转载点均设置喷雾抑尘装置进行喷雾抑尘；产品末精煤在精煤棚装卸堆存时产生的扬尘：精煤棚采用全封闭结构，棚内设置2套雾炮洒水降尘装置。

（二）水污染防治

1.施工期废水污染防治措施。生活污水经煤矿生活污水处理站处理达标后回用于煤矿洒水降尘和绿化，施工废水经沉沙池沉淀处理后回收利用，不外排。

2.运营期废水污染防治措施。项目不新增劳动定员，不新增生活污水；项目的抑尘用水全部蒸发损耗；除尘灰润湿用水进入除尘灰中，全部消耗；干选车间地面冲洗废水引至干选车间内沉淀池处理后回用，不外排。

（三）噪声污染防治

1.施工期噪声防治措施。合理安排施工作业时间，尽量避免夜间施工；尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强；合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度；为高噪声源周围的施工机械操作人员配备耳塞或耳罩等必要的劳动防护用品。

2.运营期噪声防治措施。选用低噪声设备、厂房封闭隔声、设备基础减振、加强设备维护。

（四）固体废物处理及处置

1.施工期固体废物防治措施。建筑垃圾中的钢材边角料、废弃包装材料已回收后外售；少量废石、废砖等全部用于达安煤矿工业场地场平；施工期生活垃圾收集后委托环卫部门收集处置。

2.运营期固体废物防治措施。一般固废：末矸石依托地面煤矸石充填站制浆后用于充填工作面充填；除尘灰润湿后混入末精煤，通过末精煤栈桥输送至精煤棚内外销；布袋除尘器废布袋每2年更换一次，暂存在干选车间内，交由除尘布袋厂家回收；沉淀池煤泥混入末精煤中外销;危险废物：废润滑油收集后置于密封桶内，暂存于达安煤矿工业场地拟建的危险废物暂存间，由煤矿统一委托有资质单位处理；废润滑油桶加盖密闭，暂存于达安煤矿工业场地拟建的危险废物暂存间，由煤矿统一委托有资质单位处理。

（五）土壤、地下水保护措施。源头控制措施：加强生产设备维护保养，确保生产设备处于正常工况，不会出现润滑油跑、冒、漏的现象。

分区防渗控制措施：项目皮带输送机原煤不落地，TGS干选车间地面及沉淀池为一般防渗区，采取混凝土硬化防渗措施，地面防渗性能均满足一般防渗要求（防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s）。

（六）生态保护措施。待达安煤矿地面设施和选煤厂施工完成后，统一进行永久占地植被恢复。

（七）风险防范措施。煤堆应层层压实，减少与空气的接触面，以减少氧化的可能性，也可对煤堆采取必要的通风措施，以散发煤堆里的热量。应保持煤堆的湿度，做好储煤场所的排水工作和防雨工作。环境风险物质泄漏防范措施：立即暂存于煤矿危险废物暂存库，后交由有资质单位处置，不在车间内存储。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度:

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

（四）环境影响报告表批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过五年工程才决定开工的，应当在开工前将《报告表》报有审批权的生态环境主管部门重新审核。

（五）锡林郭勒盟生态环境局阿巴嘎旗分局和阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队对该项目建设期和运营期各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年9月25日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局阿巴嘎旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室              2025年9月25日印发